Проект «Петрович»: ИИ – прогноз расходов, оценка качества вождения, загрузки ресурсов и выявления хищений через контроль с помощью ИИ агентов

У компании «Техноком» на обслуживании около 10 000 ед ТС, работающих в УрФО и Пермском крае, большей частью на нефтегазовых м/р.

С каждой единицы техники идет телеметрия 24*7 – скорость, координата, уровень топлива в баке, данные CAN шины, данные различных дополнительных датчиков.

Это позволяет собирать актуальные и достоверные данные о времени работы двигателя на ХХ и в движении, общем расходе топлива, отдельно расходе топлива в движении и на остановках, пробеге, средней и максимальной скорости в заданном периоде, времени работы на повышенных оборотах и времени эксплуатации техники с повышенной температурой двигателя.

Используемое ПО позволяет объединить в едином учете все этапы обеспечения топливом (получение ГСМ предприятием, распределение по ведомственным топливораздаточным колонкам, автомобильным топливозаправщикам и т.д.) в единый топливный контур с персональным контролем передачи и расходования каждым участником процесса.

Решение:

ИИ агент, использующий для обучения наборы данных ТК, следующий уровень -- ML с задачей предиктивной аналитики, третий уровень – уровень интерпретации на основе LLM.

Архитектура решения

Система строится на трех уровнях обработки данных для перехода от реактивного контроля к предиктивной аналитике:

- Уровень телеметрии: Сбор и первичная обработка телеметрии (скорость, координаты, уровень топлива, данные CAN-шины) в режиме реального времени. Это позволяет контролировать время работы двигателя, расход ГСМ, пробег, среднюю скорость и другие параметры, а также выявлять аномалии.

- Уровень машинного обучения (ML): Предиктивная аналитика. Модель обучается на обезличенных наборах данных всей базы заказчиков компании «Техноком», что решает проблему малого объема статистики у отдельных клиентов. Этот блок отвечает за прогнозирование расходов, оценку качества вождения и выявление нецелевого использования техники.

- Уровень интерпретации (LLM)— работает ИИ агент (невысокий уровень агентности): Использование большой языковой модели для генерации ответов на естественном языке. LLM переводит сложные аналитические выводы из ML-модели в понятные человеку отчеты и рекомендации.

В качестве интерфейса выступает голосовой ассистент («Петрович»), доступный через Telegram или корпоративную систему MAX. Пользователь может формулировать запросы в свободной форме.

### Решение заявленных проблем

| Проблема | Предлагаемое решение |
| --- | --- |
| Проблема 1: Саботаж оборудования. Тотальный контроль за водителями и механиками исключит возможность бесконтрольного слива топлива, нецелевого использования ТС и нарушений ТБ. | Система анализирует поступающую телеметрию на предмет аномалий. Отсутствие данных само по себе является сигналом тревоги. Анализ паттернов поведения водителя (например, резкое изменение расхода топлива при сохранении пробега) позволяет косвенно выявлять факты саботажа и выводить их на проверку. |
| Проблема 2: Post factum анализ, отсутствие прогнозирования. | Уровень ML обеспечивает переход от анализа прошлых событий к прогнозированию будущих. Система способна предсказывать потребление топлива, планировать закупки ГСМ и оценивать будущие расходы на содержание автопарка. |
| Проблема 3: Недостаток статистики для достоверных выводов. | Объединение данных со всех обслуживаемых единиц техники (около 10 000 ед.) в единый обезличенный пул позволяет создавать статистически значимые модели. Прогнозы строятся не только на данных одного клиента, но и с учетом общей картины по всему парку, что значительно повышает их точность. |

### Пример запроса и ответа

Пример демонстрирует работу системы на стыке всех трёх уровней: сбора данных, аналитики и интерпретации.

Запрос пользователя:

«Петрович, мне необходимо, чтобы ты постоянно отслеживал отклонение от среднего расхода более 10%. Не беспокой по пустякам, сам выяви случаи фрода, давай мне доклад каждое утро в 9:30. Кроме выявленных случаев представляй также меры снижения/устранения риска".

Обработка запроса:

- Интерпретация (LLM): Ассистент распознаёт намерение пользователя — получить сравнительный анализ показателя «средний расход за сутки».

- Система обращается к базе данных, агрегирует информацию о пробеге всех транспортных средств заказчика, сравнивает её с данными за предыдущие периоды. Рассчитываются процентное изменение и абсолютные значения.

- Формирование ответа (LLM): Языковая модель генерирует структурированный ответ, который включает не только прямой ответ на вопрос, но и дополнительный контекст, выявленный аналитическим ядром.

Ответ «Петровича»:

"Доброе утро! По результатам аудита за прошедшие сутки были выявлены 3 отклонения от среднесуточного расхода. Первые два случая не стоят внимания, там объективные причины (в одном - вес груза выше средненормативного, во втором - из-за ремонта дороги водителю пришлось сделать крюк на 120 километров. Третий случай требует Вашего внимания. Вот что я выяснил - <детальное описание действий водителя, которые указывают на фрод>. Рекомендуемые действия - получить объяснительную, сравнить с объективными факторами. Для исключения подобных случаев в будущем - ниже три рекомендации и средний бюджет на их реализацию. Я провел анализ статистики за три года, и с учетом этого факта окупается предложенный вариант №1. Инициировать проект в